# Лабораторная работа №3

Моделирование стохастических процессов

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

# 1	Цель работы

Смоделировать систему массового обслуживания и построить график поведения длины очереди.

# 2	Задание

- Реализовать модель системы массового обслуживания M/M/1 и рассчитать характеристики модели.

- Построить график поведения длины очереди.

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Реализация модели M/M/1.

M|M|1 — однолинейная СМО с накопителем бесконечной ёмкости. Поступающий поток заявок — пуассоновский с интенсивностью λ. Времена обслуживания заявок — независимые в совокупности случайные величины, распределённые по экспоненциальному закону с параметром µ. Рассмотрим реализацию данной модели с параметрами системы: lambda = 30.0 mu = 33.0.

set ns [new Simulator]
# открытие на запись файла out.tr для регистрации событий
set tf [open out.tr w]
$ns trace-all $tf
# задаём значения параметров системы
set lambda 30.0
set mu 33.0
# размер очереди для M|M|1 (для M|M|1|R: set qsize R)
set qsize 100000
# устанавливаем длительность эксперимента
set duration 1000.0
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,
# очередью с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]

set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]
# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,
# задаём размер пакета
set src [new Agent/UDP]
$src set packetSize_ 100000
$ns attach-agent $n1 $src
# задаём агент-приёмник и присоединяем его
set sink [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n2 $sink
$ns connect $src $sink
# мониторинг очереди
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]
$link queue-sample-timeout
# процедура finish закрывает файлы трассировки
proc finish {} {
  global ns tf
  $ns flush-trace
  close $tf
  exit 0
}
# процедура случайного генерирования пакетов
proc sendpacket {} {
  global ns src InterArrivalTime pktSize
  set time [$ns now]
  $ns at [expr $time +[$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
  set bytes [expr round ([$pktSize value])]
  $src send $bytes
}
# планировщик событий
$ns at 0.0001 "sendpacket"
$ns at $duration "finish"
# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"
# запуск модели
$ns run

После запуска модели, были получены данные характеристики системы. (рис. 1)

Рис. 1: Полученные характеристики системы

## 3.2	Построить график поведения длины очереди.

В каталоге с проектом создадим отдельный файл, например, graph_plot. Откроем его на редактирование и добавим следующий код, обращая внимание на синтаксис GNUplot. (рис. 2)

Рис. 2: Скрипт для построения графика поведения длины очереди

Сделаем файл исполняемым. После компиляции файла с проектом, запустим скрипт в созданном файле graph_plot, который создаст файл qm.pdf с результатами моделирования.

Изменение прав доступа файла graph_plot. И запуск скрипта. (рис. 3)

Рис. 3: Изменение прав доступа файла graph_plot. И запуск скрипта

Результаты моделирования. График поведения длины очереди. (рис. 4)

Рис. 4: График поведения длины очереди

# 4	Выводы

Мы смоделировали систему массового обслуживания и построили график поведения длины очереди.

# Список литературы

Королькова А.В. Кулябов Д.С. Лабораторная работа №3. Моделирование стохастических процессов. [Электронный ресурс].